תרגיל בית 1

מגישים:

| שם | ת.ז. |
| --- | --- |
| גבריאל חביב |  |
| איטן חצרוני | 302383856 |

חלק תיאורטי

- מבנה הרשת:

- המימדים של X הם 10xm. 10 זהו גודל וקטור הכניסה, ו-m גודל ה-batch.

- המימדים של  Whהם 10x5 . המימד של וקטור הbias-, bh הוא 50x1. יש להוסיף את אותו ה-bias לכל התמונות, לכן למעשה צריך להוסיף מטריצה בגודל 50xm, כאשר היא מורכבת מעמודות של הוקטור bh. ניתן לכתוב זאת בתורboImT, כאשר  Imהוא וקטור אחדות בגודל m.

- המימדים של Wo הם 50x3 ושל וקטור ה- boהם 3x1. גם כאן יש להוסיף מטריצה בגודל 3xm שעמודותיה בנויות מהוקטור bo. ניתן לכתוב זאת בתור boImT.

- הצורה של Y היא מטריצה בגודל 3xm.

- Y=ΨW0TΨWhTX+bhImT+boImT

כאשר Ψ היא פעולת ReLU איבר איבר על המטריצה

- מבנה הרשת:

|  | 2800 |  |  |  | 180200 |  |  |  | 720400 |  | = 903400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

סה"כ ישנם 903400 פרמטרים.

חלק מעשי

הגרפים המבוקשים:

סיכום ביצועים:

| טכניקה | Accuracy |
| --- | --- |
| Normal | 0.91 |
| Dropout | 0.92 |
| Weight Decay | 0.83 |
| Batch Normalization | 0.90 |

הערות:

- ניתן לראות הביצועים של רוב הטכניקות דומים.

- הביצועים של טכניקת weight decay נמוכים באופן יחסי, אך עם שגיאת ההכללה הנמוכה ביותר. הסיבה לכך היא שאמנם הרשת לא מגיעה למצב של over-fitting, אך הרגולריזציה מונעת ממנה להיות מורכבת מספיק בכדי לסווג את המידע. ניתן ככל הנראה בעזרת אופטימיזציה של איבר הרגולריזציה להגיע ל-trade-off מוצלח יותר בין ביצועים לשגיאת הכללה.

- ניתן לראות שבעזרת batch normalization הרשת התכנסה לערך סופי בצורה מהירה, ומשם גדלה שגיאת ההכללה (וה-accuracy כמעט ולא השתנה).